机械设计基础参考答案

一判断题

1.×   2.√   3. √   4.×   5.×    6.√    7.√      8.√     9.√    10.√

二、单选题

1.B   2.C   3.B   4.B   5.D   6.A   7.C   8.D   9.D   10.B

三、填空

(1)大径    公称直径    三角

(2)矩形    渐开线    三角形

(3) 静应力    变应力 。

(4) 轮齿形状    模数    减小 。

(5) 高     接触    弯曲

(6) 齿轮    齿条    主平

(7) 高    低

(8) 心    转    心

四、计算题

1.解：F=3n-2PL-PH

=3x7-2x9-1=2

A处为复合铰链

F处为局部自由度

无虚约束

2. 解：标准直齿轮传动的正确啮合条件：m1=m2=m

α1=α2=α

斜齿轮传动的正确啮合条件：m1=m2=m

α1=α2=α

β1=±β2（外啮合取负号）

蜗杆传动的正确啮合条件：ma1=mt2=m

αa1=αt2=α

γ=β

3. 解：

(1)  a=m(z1+z2)/2=4(21+32)/2=106mm≠110mm

所以：不适合用标准直齿圆柱齿轮传动

(2)  由110=mn(z1+z2)/(2cosβ) 解得：

β=arcos(53/55)=15.5˚

d1’= d1= mnz1/cosβ=87.17mm

d2’= d2= mnz2/cosβ=132.83mm

(或由方程组  d1’+d2’=2x110

d2’/d1’=z2/z1解得d1’和d2’)

4.

解：(1) 分别连接B1B2、C1C2，并作它们的中垂线。

(2) 过B1作∠B2B1A=45˚交B1B2的中垂线于A点，则∠B1A B2=90˚。

(3) 过C2作∠B2C2D=30˚交C1C2的中垂线于D点。

则AB1C1D即为所求的铰链四杆机构。