《计算机通信网》

一 填空题

- 通信子网、资源子网

- 请求、指示

- 机械特性、电气特性、功能特性、规程特性

- 目的地址

- 冲突、侦听信道、信道空闲、延迟发送

- 中继器或Hub，交换机或网桥，路由器

- 控制连接、数据连接

二 选择题

- A

- B

- B

- D

- B

- C

- B

- B

- A

- C

三 判断题

- 同一种媒体内传输信号的时延值在信道长度固定了以后是不可变的，不可能通过减低时延来增加容量。（  √  ）

- 域名服务器（DNS）上存放着INTERNET主机的域名和IP地址的对照表。（  √  ）

- 一般来说，局域网是利用光缆进行组网的。（ ×）

- 所谓远程登录，一般指通过Intetnet，利用自己的键盘来操作别人的计算机，且别人的计算机无法限制你的使用权限。(× )

- 在线路交换、数据报与虚电路方式中，都要经过线路建立，数据传输与线路拆除这3 个过程。（ ×  ）

- 网络层为主机之间提供逻辑通信，而传输层为应用进程之间提供端到端的物理通信。（× ）

四 简答题（40分）

- 通信协议的本质是什么，由哪些要素组成？

本质是实体间通信所必须遵守的约定的集合。

计算机网络的协议主要由语义、语法和交换规则（时序）三部分组成，即协议三要素：

语义：规定通信双方彼此“讲什么”，即确定协议元素的类型，如规定通信双方要发出什么控制信息，执行的动作和返回的应答。

语法：规定通信双方彼此“如何讲”，即确定协议元素的格式，如数据和控制信息的格式。

时序：规定了信息交流的次序。

三要素是规则约定的不同方面，缺一不可。

- 画出HDLC帧的格式，并对格式中的各个字段做简要的解释？

HDLC的帧格式如下图所示，它由六个字段组成，这六个字段可以分为五种类型，即标志序列(F)、地址字段(A)、控制字段(C)、信息字段(I)、帧校验字段(FCS)。

1)F：标志字段。HDLC指定采用01111110为标志序列，用于标志帧的开始和结束；

2) A：地址字段。地址字段表示链路上站的地址，它只能表明一个地址。在使用非平衡方式传输传送数据时(NRM和ARM)，地址字段总是写从站的地址；在使用平衡方式时(ABM)，地址字段总是写入应答站的地址；

3) C：控制字段。

4) I：信息字段。携带高层用户数据，及SDU，可以是任意的二进制位串；

5)FCS：校验码。是16或32比特的CRC。

- 答：虚电路：面向连接； 报文按序到达； 有可能提供多种服务（包括排序、流量控制和差错控制等）； 虚电路中的节点失效可能导致数据丢失，通信中断。

- 数据报：不用建立连接、传送迅速、简单灵活；  网络中的个别节点失效不会影响数据报业务的进行；  报文可能不按序到达。

- 4  答：TCP/IP模型共4层，自底向上由网络接口层、网际层、传输层和应用层组成。网络接口层负责与物理网络的连接，其功能与OSI的物理层和数据链路层对应，网络接口包含各种设备驱动程序，也可以是一个具有三层协议的通信子网；网际层通过路由及IP分组转发实现主机通信，通过IP的封装互连异构网络，在不同MTU网络间的数据的分片与装配；传输层提供远程主机上进程间端到端通信，可以是可靠的TCP传输，也可以是尽力交付的UDP传输；应用层通过各种协议提供与用户应用有关的服务。

5  答：CSMA/CD工作原理简单归纳如下：

发前先听－发送前先监听介质是否忙

不忙即发－介质不忙就立即发送

边发边听－发送期间要检查是否有冲突发生

冲突退避－若有冲突发生，则发送强化冲突信号，并按二进制指数退避算法等待一个随机时间，然后再试。